УДК 539.3

Исследование неупрочненной квадратной области

на примере одного периода

Селиванов Николай Максимович,

бакалавр

ФБГОУ ВО «Владивостокский государственный университет»

Россия. Владивосток

E-mail: n.m.selivanov@mail.ru; Тел. +79149625617

ул. Гоголя, 41, г. Владивосток, Приморский край, Россия, 690014

В статье рассмотрен процесс истирания области, включающей неупрочненную квадратную зону. Также был построен график поверхности при заданных параметрах, характеризующих степень упрочнения и относительный размер упрочнённой зоны в изменяющиеся в пределах.

Ключевые слова: трибология, поверхность, трение.

The study of an unhardened square region

using the example of one period

The article considers the process of abrasion of a region that includes an unhardened square zone. A surface graph was also constructed for given parameters characterizing the degree of hardening and the relative size of the hardened zone in varying limits.

Keywords: tribology, surface, friction.

Механика контактного взаимодействия — одно из ключевых направлений в механике деформируемого твёрдого тела. Несмотря на то, что существует множество аналитических и численных решений контактных задач, разработка и исследование моделей контактного взаимодействия остаётся актуальной задачей в связи с появлением новых материалов и технологий. Интерес к этой проблеме обусловлен разнообразием процессов и явлений, происходящих при контакте и трении поверхностей. Особенно важно изучение контактного взаимодействия неоднородных тел.

В трибологии известно явление неравномерного износа композиционных материалов с неоднородной структурой. При износе таких материалов наиболее уязвимой оказывается менее прочная структура.

Соотношение вида ω*=FS,X - это один из возможных вариантов уравнения износа. Существуют два подхода к построению уравнения износа: эмпирический и основанный на математическом моделировании. Эмпирические уравнения износа основаны на экспериментальных данных.

Рис. 1 График износа

На рисунке представлена типичная кривая, демонстрирующая, как изнашивается поверхность с течением времени. Первый этап процесса износа (0<t<t1) называется приработкой. В это время поверхность становится более гладкой, и её шероховатость стабилизируется. Скорость износа во время приработки непостоянна и может меняться в зависимости от времени. Этот процесс может занимать длительное время. После завершения приработки наступает стадия установившегося износа (t1<t<t2). На этом этапе поверхность изнашивается линейно, то есть скорость износа остаётся постоянной. Именно на этой стадии износа обычно строят уравнение износа. В некоторых случаях после стадии установившегося износа t>t2 наблюдается катастрофический износ, при котором скорость износа резко возрастает. Такой износ может привести к потере работоспособности поверхности. Уравнение износа можно получить с помощью математического моделирования. Один из самых простых подходов к построению этого уравнения основан на идее, что скорость износа пропорциональна площади фактического контакта шероховатых поверхностей. Коэффициент пропорциональности определяется экспериментально.

Анализ большого количества уравнений износа, полученных как теоретически, так и на основе результатов испытаний на износ, показывает, что во многих случаях скорость износа зависит от давления и скорости скольжения. И может быть представлена в виде  ∂ω* ∂t=KωpαVβ (Kω- коэффициент износа, α и β – параметры).

Исследуем процесс износа в области, обладающей упругими свойствами, под воздействием бесконечного штампа с плоской поверхностью (), который перемещается поступательно в различных направлениях по поверхности  исходной области. Область контакта имеет квадратную форму  и включает в себя зоны с упрочнёнными и неупрочнёнными свойствами. Неупрочненные зоны  представляют собой квадратные участки со стороной . Начало системы координат расположено в центре нижней левой упрочнённой зоны.

Рис. 2 Область контакта

Коэффициент износа Kω(x,y) можно представить в виде кусочно-постоянной функции:

Kω(x,y)=Kω1, (x,y)∈Ω\ωKω2, (x,y)∈ω  (1.1)

Введём безразмерные параметры m=Kω2Kω1 и a=al, характеризующие соответственно степень упрочнения и относительный размер упрочнённой зоны и изменяющиеся в пределах: 0<a≤0.5  и m0≤m<1, где m0 - предельное минимальное значение m, определяемое технологией упрочнения.

Используя формулы:

p∞x,y=p*[D∞(V*)βKωx,yVβ(x,y)]1/∝ (1.2), где  V(x,y) - установившееся распределение по поверхности относительной скорости скольжения поверхностей, V* и p* - некоторые характерные значения скорости и давления;

D∞=P∞α(p*)α(V*)β[-Ω∞dxdyKω1∝(x,y)Vβ∝(x,y)]-α) (1.3);

f∞x,y=Ap∞x,y=A[((p*)∝(V*)βD∞Kωx,yVβ(x,y))1/∝] (1.4);

Найдем установившееся распределение давления:

,	,	,

- асимптотическое значение нагрузки на область.

В установившемся режиме изнашивания форму поверхности при известном распределение давления получим из уравнений (1.1), (1.4).

Где,

Сводя поверхностный интеграл к повторному, получим:

(2.1)

С помощью формулы (2.1) мы смогли аналитически описать форму поверхности и построить её график на одном периоде. На рисунке 2 показан график поверхности на одном периоде при определённых параметрах a и m.

Рис. 3 График поверхности

__________________________

- Александров В.М., Коваленко Е.В. Плоские контактные задачи теории упругости для неклассических областей при наличии износа // Известия РАН СССР.  МТТ. 1982.  № 4. С. 98-108.

- Галин Л.А. Контактные задачи теории упругости при наличии износа // ПММ. 1977. Т. 41,  № 5.  С. 807-812.

- Горячева И.Г. Контактные задачи теории упругости для системы изнашивания штампов // Известия РАН СССР.  МТТ. 1987.  № 6. С. 62-68.

- Горячева И.Г. Механика фрикционного взаимодействия //  М.: Наука. 2001. 478 с.

- Макарова Н.В. Об учете неоднородности при моделировании процесса истирания бетона // Вестник гражданских инженеров. 2009. № 3.  C. 137– 139.

- Макарова Н.В., Полоник М.В. К проблеме учета неоднородности при моделировании процесса истирания бетона // Серия: Механика предельного состояния «Проблемы нелинейной механики и неупругого деформирования твердых тел» / Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2010. № 2 (8). 2010. С. 326-332. ISSN 2073-5499

- Галимзянова К.Н., Полоник М.В. Истирание поверхности с неупрочненными областями различных конфигураций // Сборник XXXVI Дальневосточной математической школы-семинара им. Академика Е.В. Золотова 2011. 98с.