УДК 622.276.66

Полиакриламиды как альтернатива гуару в составе жидкости разрыва для ГРП.

Данилов Леонид Александрович,

бакалавр

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет»

Россия, Владивосток

E-mail: danilovl695@gmail.com; Тел. +79019379452

Ул. Гоголя, 41, г.Владивосток, Приморский край, Россия, 690014

Аннотация:В современных условиях актуальной является проблема улучшения способов интенсификации работы нефтяных скважин, в  особенности ГРП. Оптимизация гидроразрыва пласта это одна из главных проблем нефтегазовой отрасли. Одним из главных компонентов данной технологии является жидкость разрыва, от правильности её подбора зависят ключевые аспекты влияющие на увеличение дебита скважины.

Ключевые слова и словосочетания: гидроразрыв пласта, жидкость разрыва, гуар ,полиакриламид.

Polyacrylamides as an alternative to guar in the composition of fracturing fluid for hydraulic fracturing.

Аnnotation:In modern conditions, the problem of improving the methods of intensifying the operation of oil wells, especially hydraulic fracturing, is urgent. Optimization of hydraulic fracturing is one of the main problems of the oil and gas industry. One of the main components of this technology is the fracturing fluid, and the key aspects affecting the increase in well flow rate depend on the correctness of its selection.

Keywords: polyacrylamide, hydraulic fracturing, fracturing fluid.

Введение

Гидроразрыв пласта (ГРП) это один из наиболее эффективных методов интенсификации добычи нефти и газа, особенно в низкопроницаемых коллекторах,  основным компонентом рабочего состава которого является жидкость разрыва. Ключевыми компонентами жидкости разрыва являются полимеры, обеспечивающие необходимую вязкость и стабильность трещин.

Традиционно в качестве основного полимера используется гуаровая камедь благодаря её высокой вязкостной способности и относительно низкой стоимости. Однако, с учётом растущих требований к экологической безопасности и технологическим характеристикам, возникает необходимость поиска альтернативных полимеров.

Одним из перспективных заменителей гуаровой камеди является полиакриламид (ПАА), который обладает рядом уникальных свойств, таких как высокая термическая стойкость, хорошая растворимость в воде и возможность контроля вязкости путём изменения степени полимеризации. ПАА уже находит широкое применение в различных отраслях промышленности, включая бурение скважин однако его потенциал в области гидроразрыва пласта требует дополнительного изучения.

Цель работы — провести сравнительный анализ полиакриламида и гуаровой камеди как компонентов жидкости разрыва для ГРП.

Основные задачи исследования включают:

1. Изучение физико-химических свойств полиакриламида и гуаровой камеди, влияющих на их поведение в составе жидкости разрыва.

2. Оценка реологических характеристик растворов на основе ПАА и гуаровой камеди .

3. Анализ экологической безопасности полиакриламида и гуаровой камед.

4. Сравнительная экономическая оценка использования ПАА и гуаровой камеди с учетом производственных затрат и эффективности применения.

5. Разработка рекомендаций по применению полиакриламида в составе жидкости разрыва для повышения эффективности ГРП.

Данная работа направлена на определение потенциала полиакриламида как альтернативы гуару в нефтедобывающей промышленности и выявление оптимальных условий его применения.

В настоящее время проблема поддержания уровней добычи углеводородов характеризуется, в том числе, недостаточной эффективностью существующих методов стимуляции и восстановления проницаемости продуктивного пласта вследствие малого охвата продуктивного пласта реагентами, как по толщине, так и по глубине проникновения, а также низкой эффективностью освоения. В этих условиях большое значение приобретают эффективные методы освоения скважин, а также методы интенсификации добычи, которые позволяют  улучшить фильтрационные характеристики коллектора в призабойной зоне пласта (ПЗП). Наряду с широко используемыми химическими методами интенсификации всё чаще применяются и другие методы воздействия, обеспечивающие комплексное действие при проведении обработок скважин для повышения эффективности и сокращения затраченного времени закачки интенсифицирующих реагентов и вывода скважины на режим. МИД(методы интенцсификации добычи)  нефти направлены на сокращение срока разработки месторождения и как результат на повышение его рентабельности, многие методы  одновременно являются и МУН(методы увеличения нефтеотдачи), например ГРП. [1,с 1]

Основная часть

Гидроразрыв пласта (ГРП) – один из методов интенсификации работы нефтяных, газоконденсатных, газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин, заключающийся в создании высокопроводимой трещины в целевом продуктивном пласте для обеспечения улучшения притока добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть и т.д ) к забою скважины.

После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко возрастает. Метод

позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна. Кроме того, в настоящее время метод применяется для разработки новых нефтяных пластов, извлечение нефти из которых традиционными способами экономически неэффективно. Также применяется для добычи сланцевого газа и газа уплотненных песчаников.

Технология осуществления ГРП включает в себя закачку в скважину с помощью мощных насосных станций жидкости разрыва(ЖР) при давлениях выше давления разрыва ПП(продуктивного пласта). Для поддержания трещины в состоянии способствующем увеличеснию притока углеводорода к забою скважины, как правило, в терригенных коллекторах используется расклинивающий агент — проппант , а в карбонатных–кислота. [2, с. 1]

Кроме ЖР в скважину также закачивается песконоситель и продавочная жидкость.

Функции вышеуказанных жидкостей заключаются в следующем:

Жидкость разрыва предназначена для нарушения целостности горной породы путем создания новых трещин или расширения уже существующих. Она нагнетается в призабойную зону пласта, где ее давление приводит к разрушению породы и формированию трещинного пространства.

Жидкость-песконоситель используется для транспортировки песка или других проппантовых материалов из поверхностного источника в трещину, созданную жидкостью разрыва. Она позволяет заполнить трещину проппантом, обеспечивая ее стабильность и предотвращая ее закрытие после снятия давления.

Продавочная жидкость применяется для задавки насосно-компрессорных труб в обрабатываемый пласт и в уже сформированную трещину, заполненную жидкостью разрыва и жидкостью-песконосителем. Она обеспечивает стабильность и герметичность трещин, поддерживая оптимальные условия для дальнейшей эксплуатации скважины. [3, с. 4]

Основные параметры при выборе жидкости ГРП:

1.Тип жидкости: Выбор конкретного типа жидкости зависит от характеристик пласта и целей обработки. Могут использоваться водные растворы, гелевые или пенные жидкости, а также специальные полимерные композиции.

2.Требование вязкости: Необходимость достижения определенной вязкости жидкости для обеспечения эффективного разрыва пласта и создания трещин.

3.Реологические свойства жидкости: учитывается способность жидкости изменять свою вязкость и текучесть в зависимости от условий применения.

4.Экономический анализ жидкости: производится оценка затрат на приготовление и прменение жидкости, а также ее влияние на общую стоимость процесса ГРП.

5.Опыт применения при ГРП на месторождении: изучаются данные о результатах применения конкретной жидкости на аналогичных 21 месторождениях и их эффективности.

6.Данные лабораторных исследований пласта: учитываются результаты лабораторных испытаний, которые позволяют определить взаимодействие жидкости с пластом и ее влияние на его характеристики.

7.Обеспеченность материалом: учитывается доступность и стоимость необходимых материалов для приготовления жидкости.

8.Выбор проппанта: рассматривается выбор проппанта, который будет использоваться для заполнения трещин и предотвращения их закрытия после разрыва пласта.

9.Совместимость с пластом: изучается влияние жидкости на физико-химические свойства пласта и возможность обратимого взаимодействия.

10.Совместимость с пластовым флюидом: рассматривается влияние жидкости на состав и свойства пластового флюида и его эффективность.

11.Способность удерживать проппант во взвешенном состоянии и транспортировать его в глубь трещины: определяется способность жидкости удерживать проппант и обеспечивать его равномерное распределение в трещине.

12.Обеспечение необходимой гидравлической ширины трещины для транспортировки проппанта: жидкость должна быть способна создать трещину достаточной ширины, чтобы обеспечить транспортировку проппанта.

13.Низкие фильтрационные характеристики: жидкость должна обладать низкой фильтрационной способностью, чтобы минимизировать потери давления и обеспечить эффективность разрыва пласта.

14.Легкое удаление из пласта после обработки: жидкость должна быть легко удалена из пласта после проведения ГРП, чтобы не создавать препятствий для добычи углеводородов.

15.Обеспечение как можно более низких потерь давления на трене для снижения нагрузки на оборудование ГРП и скважину: жидкость должна обладать хорошей гидравлической эффективностью и минимизировать потери давления во время процесса ГРП.

16.Простое и легкое выполнимое приготовление жидкости в промысловых условиях: учитывается простота и доступность процесса приготовления жидкости на месторождении.

17.Достаточная стабильность реологических свойств на протяжении всего времени обработки ГРП: жидкость должна сохранять стабильные реологические свойства в течение всего процесса ГРП. сть. Все эти параметры совместно определяют наиболее подходящую жидкость для гидравлического разрыва пласта в конкретных условиях месторождения, обеспечивая эффективность процесса и оптимальное использование ресурсов.

18.Экономическая эффективность, обеспечивающая приемлемую стоимость обработки: учитываются затраты на приготовление и применение жидкости, а также ее влияние на общую стоимость процесса ГРП и его экономическую целесообразность.[4, с. 23]

Жидкости для гидроразрыва пласта на водной основе

В настоящее время примерно 80%  ГРП осуществляется с применением водных жидкостей, которые дополняются различными химическими добавками с целью достижения необходимых реологических характеристик. Этот подход отличается универсальностью и обладает целым рядом существенных преимуществ. Жидкости на водной основе широко применяются в ГРП благодаря доступности и широкому спектру применения. Вода, как основной компонент, является дешёвым и легкодоступным ресурсом. Более того, водные жидкости в целом имеют низкую токсичность и минимальное воздействие на окружающую среду, что является важным аспектом с точки зрения экологической безопасности [5, с.1128].

Дополнительные химические реагенты, добавляемые в жидкости на водной основе, способны значительно изменять их реологические свойства. Это позволяет адаптировать жидкости под конкретные геолого-технические условия и требования к ГРП. Например, добавление реагентов может улучшить вязкость жидкости, увеличить ее несущую способность или изменить поверхностное натяжение, что способствует более эффективному проникновению в породу пласта и формированию трещин.

Кроме того, жидкости на водной основе могут быть легко очищены и удалены из скважины после завершения ГРП. Это упрощает процесс последующей добычи и обслуживания скважины.

Таким образом, использование жидкостей на водной основе в ГРП обладает множеством преимуществ, включая доступность, экологическую безопасность, адаптивность к условиям и легкую утилизацию. Они являются широко применяемым и эффективным решением для выполнения ГРП и интенсификации работы нефтяных и газовых скважин.

Гуаровая камедь

Гуар, как компонент жидкости разрыва на водной основе, является растительным полимером, получаемым из семейства бобовых [6, с.788]. Изначально он нашел широкое применение в промышленности, но затем был использован в гидравлическом разрыве пласта (ГРП). Гуар представляет собой полимерную структуру, состоящую из молекул маннозы и галактозы, и обладает высокой молекулярной массой.

Главная функция гуара в составе жидкости разрыва на водной основе заключается в его способности загущать и повышать вязкость жидкости. Это необходимо для обеспечения эффективной транспортировки проппанта в трещину. Гуар образует полимерную сеть внутри жидкости, увеличивая ее вязкость и способствуя более равномерному распределению проппанта в трещине. Таким образом, гуар помогает достичь лучшей гидравлической проводимости пласта и повышает эффективность ГРП.

Концентрация гуара в жидкости разрыва может варьироваться в зависимости от геологических и горных условий, в которых проводятся операции. Различные геологические формации и требования к ГРП могут потребовать различных концентраций гуара для достижения оптимальных результатов.

Таким образом, гуар, как компонент жидкости разрыва на водной основе, играет важную роль в загущении и повышении вязкости жидкости, что способствует эффективной транспортировке проппанта в трещину. Варьирующиеся концентрации гуара позволяют адаптировать жидкость разрыва под конкретные геологические условия и требования операций ГРП.

Полиакриламиды(ПАА)

Наиболее распространённый аналог гуара это ПАА.

Полиакриламиды – общее название группы полимеров и сополимеров на основе акриламида, как компонент ЖР(жидкости разрыва) стали получать наибольшее распространение при переходе к низкопроницаемым коллекторам , в особенности, при проведении высокорасходного ГРП.

Так, при низких концентрациях (до 0,1%) он снижает гидравлические потери давления на трение в насосно-компрессорных трубах по сравнению с водой на 50-70 %, что позволяет закачивать жидкости ГРП с бóльшим расходом. При высоких же концентрациях (до 0,3-0,4 %) выполняет роль песконесущей жидкости, т.е. способен транспортировать и удерживать в своем объеме пропант в высоких концентрациях.

Для приготовления жидкости ГРП на промысле используются ПАА в виде суспензии, эмульсии и сухих порошков. В любой коллоидной системе, будь то жидкость ГРП, раствор полимера, эмульсия, буровой или тампонажный раствор, одновременно существует как вязкость - внутренне трение слоев жидкости, так и упругость – упругая  деформация коллоидных  частиц при приложении нагрузки (движении). Доказано, что у растворов ПАА прев алирует роль упругих свойств над вязкостными, что и позволяет значительно менее вязким жидкостям ГРП на ПАА обладать схожей  способностью удерживать и транспортировать пропант по сравнению со сшитыми высоковязкими гуаровыми гелями. Значительное преимущество жидкостей ГРП на основе полиакриламида заключается также в меньшем загрязнении трещины ГРП и околотрещинной области пласта после деструкции , что ведет к быстрому выходу скважины на режим.

Особые реологические свойства растворов на основе ПАА позволяют улучшить динамический перенос пропанта и статическое оседание пропанта по сравнению с линейным, а в некоторых случаях и сшитым гуаровым гелем. Остаточная проводимость пропантной пачки при применении раствора ПАА достигает 100%, против 50÷70% при использовании систем на гуаровой основе. Особенностью применяемого в ГРП полиакриламида является высокая степень гидролиза (порядка 30%), при высокой молекулярной массе, а использование его в эмульсионном или суспензионном виде позволяет достигать высокой скорости растворения (до 1,5-3,0 минут) в воде при приготовлении технологической жидкости для ГРП. Обычно применяемые жидкости на основе акриламида не требуют ввода сшивателей, а при разрушении в пластовых условиях окислителями, не образуют нерастворимых в воде остатков.

Жидкости ГРП на основе ПАА, в отличие от гуаровых систем, не образуют фильтрационную корку, за счет чего потери жидкости вследствие  фильтрации в значительной степени зависят от проницаемости пласта и пластового (порового) давления. При этом, за счет особенностей фильтрации, низкой вязкости гели на основе полиакриламида позволяют формировать более узкую и длинную (направленную вглубь продуктивного пласта) трещину, что в некоторых случаях значительно увеличивает площадь дренирования скважины после ГРП.[7 с. 84-85]

Гидроразрыв с использованием жидкости р на основе полиакриламида увеличивает длину образовавшейся трещины на 15%, по сравнению с жидкостью разрыва на основе гуара ,что, согласно расчетам, увеличивает дебит скважины в 5,27 раза; использование полиакриламида при ГРП увеличивает эффективность  на 9,5% по сравнению со стандартным , в котором используется гуар.

Сравнивая ЖР на основе гуара и ПАА, можно выделить следующие отличия жидкости на основе ПАА от жидкости на основе гуаровой камеди:

-  значительно превосходит по эффективности управления вертикальным ростом трещин, демонстрируя также улучшенные показатели остаточной проницаемости.

- сравнительно меньше :

количество химических добавок, длительность технологического цикла при проведении гидроразрыва пласта (благодаря отсутствию необходимости нагревания воды)

-также существует возможность использования альтернативных источников водоснабжения (включая артезианские, сеноманские и подтоварные воды).

- потенциальная вероятность образования нерастворимых осадков разрушенного полиакриламида в комбинации с определенными технологическими жидкостями (например, жидкостью глушения или раствором соляной кислоты) в отдельных случаях.

-некоторые виды синтетического полиакриламида требуют применения специализированных (несолевых) стабилизаторов глин.

-производство полиакриламида требует бóльших затрат

Таким образом:

В условиях недостаточной эффективности существующих методов добычи углеводородов, особенно в связи с низкой проницаемостью продуктивных пластов, важность применения современных методов интенсификации добычи, таких как гидроразрыв пласта (ГРП), становится все более актуальной. ГРП позволяет значительно повысить дебит скважин, "оживляя" простаивающие объекты, вовлекая в разработку большую часть нефтеносного пласта. Использование различных жидкостей для ГРП, в частности на водной основе, обеспечивает универсальность и экологическую безопасность, позволяя адаптировать методы в зависимости от геолого-технических условий. Полимеры, такие как гуар и полиакриламиды, играют ключевую роль в создании эффективных жидкостей для ГРП. Полиакриламиды, в частности, демонстрируют ряд преимуществ перед гуаром, включая улучшенные реологические свойства, меньшие потери давления и более высокую эффективность в создании трещин, что ведет к значительному увеличению дебита скважин. Выбор компонентов для жидкостей ГРП и их оптимизация являются критически важными для повышения эффективности добычи углеводородов, что, в свою очередь, способствует увеличению рентабельности разработки месторождений и сокращению сроков их освоения.

Список литературы:

- Смурыгин Владимир Иванович, Рабаев Руслан Уралович, Блинов Сергей Алексеевич, Бакишев Тимур Бегайдарович, Султанов Шамиль Ханифович Обоснование технологии интенсификации добычи газа из продуктивных пластов с различными типами коллекторов в условиях месторождений морского шельфа / Известия ТПУ. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-tehnologii-intensifikatsii-dobychi-gaza-iz-produktivnyh-plastov-s-razlichnymi-tipami-kollektorov-v-usloviyah (дата обращения: 23.03.2025).

- Сизова Екатерина Михайловна Классификация методов ГРП / Вопросы науки и образования. 2017. №1 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-metodov-grp (дата обращения: 23.04.2025).

- Паникаровский Е.В., Паникаровский В.В. Жидкость-песконоситель для гидравлического разрыва пласта / Паникаровский Е.В. , Паникаровский В.В. [Электронный ресурс] // eLibrary.ru:[сайт].URL:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37780871_51982552.

pdf(дата обращения: 24.03.2025).

- Шамсадов Изновр Ривзанович Исследование процесса деструкции жидкостей ГРП различными кислотами / Выпускная квалификационная работа магистранта / Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) /  2023.

- Бухарина М. Обзор основных характеристик работы деструкторов в жидкостях ГРП на водной и нефтяной основе / Бухарина М. // Бурение и нефть. — 2006. — № 11.

- Дзюбенко, Н. И., Дзюбенко, Е. А. Гуар, характеристика, применение, генетические ресурсы и возможности интродукции в России / Н. И. Дзюбенко, Е. А. Дзюбенко // Сельскохозяйственная биология. — 2017. — № 52.

- Толстых, Л.И. Полиакриламид в процессах нефтегазодобычи : учебное пособие / Л.И. Толстых, Л.Ф. Давлетшина, К.А. Потешкина. – М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, 2023.