Электрические пылеуловители в качестве перспективной технологии для снижения экологической опасности предприятий нефтехимии и нефтепереработки.

УДК 628.5:665.6

Данилов Леонид Александрович,

бакалавр

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет»

Россия, Владивосток

E-mail: danilovl695@gmail.com; Тел. +79019379452

Ул. Гоголя, 41, г. Владивосток, Приморский край, Россия, 690014

Аннотация. В современном мире актуальной является проблема ухудшения экологии в  связи с антропогенными факторами. Особенно остро стоят проблемы загрязнений в результате деятельности предприятий нефтехимической отрасли.Электрофильтры должны стать хорошим инструментом для улучшения качества природной среды.

Ключевые слова и словосочетания: экология нефтяной отрасли, нефтехимическая промышленность, пылеуловители, переработка нефти.

Electric dust collectors as a promising technology for reducing the environmental hazards of petrochemical and oil refining enterprises.

In the modern world, the problem of environmental degradation due to anthropogenic factors is urgent. Especially acute are the problems of pollution as a result of the activities of enterprises in the petrochemical industry.Electrofilters should be a good tool for improving the quality of the natural environment.

Keywords: ecology of the oil industry, petrochemical industry, dust collectors, oil refining.

Цель работы: Предложить метод увеличения эффективности электрофильтров .

Задачи:

1. Проанализировать современное состояние проблемы загрязнения окружающей среды предприятиями  нефтеперерабатывающей отрасли.

2. Оценить влияние НПЗ на здоровье человека.

3. Предложить способ увеличения эффективности экологических технологий.

Актуальность:

Нефтепеработка это одна из важнейших отраслей промышленности, обеспечивающая экономику топливом, сырьём для химической индустрии и материалами широкого примене-ния. Однако этот технологический процесс сопровождается значительными негативными последствиями для окружающей среды. Некоторые причины ухудшения экологии связанные с деятельностью НПЗ это: выбросы парниковых газов, загрязнение воды и почвы токсичными веществами, образование опасных отходов и многие другие. Рост потребления нефтепродуктов и увеличение масштабов нефтеперерабатывающих производств усиливают нагрузку на экосистемы планеты, усугубляя проблему изменения климата и ухудшая качество природной среды.

Современные условия требуют от предприятий разработки и внедрения новых техно-логий, направленных на минимизацию, воздействия перерабатывающей отрасли на природу. Перед исследователями стоят актуальные задачи анализа существующих методов снижения негативных последствий переработки нефти, оценки их экономической целесообразности и перспективности, разработки оптимальных технологических схем производства продуктов глубокой переработки, соответствующих международным стандартам.

Электрофильтры должны стать ключевой технологией для снижения экологической опасности нефтехимических предприятий.

Введение:

Нефтеперерабатывающие заводы играют ключевую роль в обеспечении экономики необходимыми нефтепродуктами, однако их деятельность оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Одним из наиболее острых вопросов является загрязнение воздуха выбросами вредных веществ, включая пыль, сернистые соединения и другие загрязнители.

Электрофильтры являются эффективным средством очистки отходящих газов от твердых частиц и значительно снижают негативное влияние нефтепереработки на атмосферу. Их применение позволяет сократить выбросы пыли и других взвешенных веществ, улучшая качество воздуха и снижая риски для здоровья населения.

Несмотря на достижения в области пылеулавливания, проблема загрязнения атмосферы остается актуальной. Рост промышленного производства ведёт к увеличению объёмов выбросов, что требует постоянного совершенствования технологий очистки и повышения эффективности существующих систем фильтрации.

Цель данной статьи — рассмотреть современные тенденции в применении электрофильтров на нефтеперерабатывающих заводах, оценить их вклад в защиту окружающей среды и предложить пути дальнейшего улучшения экологической безопасности промышленных объектов.

Основная часть:

Современное состояние проблемы загрязнения окружающей среды предприятиями  нефтеперерабатывающей промышленности

Фундаментом развития экономики во многих странах и  является их минерально-сырьевая база. Значимая роль отведена нефтяной отрасли.

Россия является одним из мировых лидеров по запасам, добыче и экспорту нефти. В нашей стране главенствующую роль в сырьевой базе жидких углеводородов играет Западно-Сибирский нефтегазовый бассейн, в недрах которого заключено 2/3 запасов.

На сегодняшний день переработка нефти в России осуществляется на 37 крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) мощностью по переработке более 1 млн. тонн нефти каждый и около 200 мини-НПЗ. Суммарная установленная мощность российских нефтеперерабатывающих заводов превышает 313 млн. тонн нефти в год. [1]

Нефть является основным источником сырья для получения различных видов топлива и продуктов органического синтеза. [2]

Нефть и газ удовлетворяет более 50 % всех потребностей топливно-энергетической и химической отраслей мира. Устойчивый рост приобретают показатели добычи и потребления, увеличивается область использования в качестве сырья для производства широкого спектра продукции. Развитие мировой нефтехимии в ближайшем будущем будет опережать другие отрасли промышленности. В связи с этим идёт строительство новых НПЗ и модернизация имеющихся предприятий по переработке, и, соответственно, это будет отражаться на состоянии окружающей среды.[3]

В России большинство НПЗ были построены и запущены в 1950-1980 гг., поэтому степень изношенности оборудования на некоторых из них достигает 80 %. Это влечёт за собой большую опасность для экологии и здоровья людей. [2]

Предприятия нефтеперерабатывающей отрасли являются крупнейшими источниками загрязнения окружающей среды на территории нашей страны. Так, на их долю приходится около 48 % выбросов вредных веществ в атмосферу, 27 % сброса загрязнённых сточных вод, свыше 30 % образующихся твердых отходов и до 70 % общего объёма эмиссии парниковых газов. [4] Загрязнение предприятиями нефтяной отрасли охватывает обширные пространства, приводя к существенному изменению  составляющих окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха, что приводит к негативным последствиям, отражающимся на состоянии здоровья людей.

Влияние выбросов в атмосферу НПЗ на здоровье людей

В сявзи с развитием технологий в области нефтепереработки увеличивается и количество вредных веществ , выбрасываемых в атмосферу. Как известно, НПЗ располагают в основном в близости от населённых пунктов, это влечёт за собой огромный вред для здоровья каждого.

К основным источникам загрязнения в результате нефтеперерабатывающей деятельности относятся: сероводород, оксид углерода, диоксид углерода, углеводород, диоксид азота NO2, сернистый газ ЅО2, канцерогенные вещества, формальдегиды.[5,6]

Треть выбросов приходится на оксид углерода. СО вызывает сильные отравления  даже при вдыхании небольших концентраций. СО связывается с гемоглобином крови, образуя карбоксигемоглабин, который вытесняет из неё кислород, в результате этого происходит кислородное голодание. Возможны потеря сознания, судороги, нарушение кровообращения .[7]

Повышенные концентрации СО в атмосфере представляют смертельную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, т.к. незначительное превышение допустимой концентрации нарушает сердечно-сосудистую функцию. [6]

Большая доля выбросов приходится на углеводороды. Они обладают токсическим действием и в первую очередь оказывают воздействие на ЦНС, что становится причиной головных болей, раздражительности, неврозов, неврастении. На фоне отравления углеводородами может наблюдаться ослабление зрительной функции и слуха.

Не менее опасными химическими веществами являются диоксид азота NO2, диоксид серы ЅО2, сероводород Н2Ѕ. [8].

Таким образом, влияние выбросов НПЗ на здоровье человека огромно, требуется улучшение современных технологий направленных на снижение экологического влияния предприятий нефтепереработки, среди которых основными являются технологии пылеулавливания.

Электрические пылеуловители

Электрофильтр - устройство, в котором улавливание взвешенных частиц происходит под воздействием электростатических сил. В поле коронного разряда, возникающего при подаче напряжения до 100 кВ, происходит ионизация газа. Ионы газа адсорбируются на поверхности пылинок, вследствие чего пылинки заряжаются и приобретают способность под действием электрического поля двигаться к осадительным электродам, с которых они периодически удаляются.

Достоинство электрофильтров - их универсальность: они обеспечивают очистку газов больших объемов от пыли и туманов с высокой эффективностью (99-99,9%), Такие фильтры способны улавливать частицы различных размеров, в том числе и меньше 1 мкм, при концентрации частиц в газе выше 50 г/м3. Электрофильтры применяются для очистки газов при температурах до 400-450°С, а также в условиях воздействия коррозионных сред. К недостаткам электрофильтров относится их высокая стоимость и невозможность проводить очистку взрывоопасных газов, а также металлоёмкость и низкая скорость очистки газа.

Электрические (электростатические) силовые фильтры являются одним из наиболее совершенных устройств для очистки производственных пылегазовоздушных выбросов от частиц пыли и мельчайших капелек воды. Процесс очистки в электрофильтрах основан на ударной ионизации очищаемых пылегазовоздушных выбросов в зоне коронирующего разряда, передаче ионов частицам загрязнений и осаждении последних на осадительных и коронирующих электродах. [9]

Основное достоинство электрического способа очистки пылегазовоздушных выбросов от частиц загрязнений в том, что он позволяет использовать значительные силы, непосредственно действующие на частицы загрязнений, а не на дисперсионный пылегазовоздушный поток. С этим обстоятельством связаны и другие преимущества очистки пылегазовоздушных выбросов от частиц пыли в электрическом поле (электростатическое осаждение частиц пыли): удаление из пылегазовоздушного потока частиц загрязнений размерами вплоть до субмикрометрового диапазона, высокая степень очистки, умеренное потребление энергии, малое аэродинамическое сопротивление и т.д.

Вместе с тем электрическому осаждению частиц загрязнений из пылегазовоздушного потока присуща некоторая избирательность в отношении извлекаемых частиц, которые должны обладать невысоким удельным электрическим сопротивлением. Однако такой недостаток можно компенсировать предварительной обработкой пылегазовоздушного потока химическими, физическими и другими методами. Кроме того, удалить из пылегазовоздушных выбросов электрическим способом очистки вредные газовые загрязнения – оксиды азота, диоксид углерода и т.д. – не представляется возможным. Для эффективной очистки пылегазовоздушных потоков от частиц загрязнений и мельчайших капелек воды предназначен электрофильтр, отличающийся небольшими габаритными размерами и массой. Пылегазовоздушный поток поступает в электрофильтр на очистку по стрелке А (рис. 1).

Рис 1. Электрофильтр для очистки пылегазовоздушных выбросов от частиц загрязнений и мельчайших капелек воды[9]

1– Коронирующие электроды

2–Пористый осадительный электрод

3–Привод

4–Опоры

5–Вентилятор

6–Подшипник

7–Привод

8–Подшипник

9–Теплообменник-охладитель

Коронирующие электроды , ориентированные вдоль очищаемого пылегазовоздушного потока соединены с источником питания. Пористый осадительный электрод  вращается с помощью привода (3), установленного на
опорах.

Возникающие в процессе коронного разряда электрические заряды (ударная ионизация пылегазовоздушного потока) попадают на содержащиеся в газовом потоке аэрозольные частицы и капельки конденсата и заряжают их. Под действием электрического поля коронирующих электродов  электрически заряженные аэрозольные частицы и капельки конденсата движутся к осадительному электроду .
Учитывая, что поверхность осадительного электрода  выполнена пористой, заряженные частицы загрязнений проникают вовнутрь ее. В процессе движения капель конденсата по порам осадительного электрода происходит смачивание окружающей поверхности, слияние капель и заполнение капиллярных каналов жидкостью конденсата.

Таким образом, капли конденсата задерживаются в процессе движения дисперсной среды через осадительный электрод  поверхностью пор, а газовоздушная составляющая беспрепятственно выходит по открытым порам наружу (поток по стрелке Б). Вследствие вращения осадительного электрода  с помощью привода (3), возникающие центробежные силы выносят сконденсированную влагу в кольцевую проточку и через сквозные отверстия (на рис. 5 не показаны) в дренажную систему.
Процесс конденсации содержащихся в пылегазовоздушном потоке паров воды, а также отвода тепла конденсации и охлаждение очищаемого газовоздушного потока осуществляется за счет перемешивания очищаемого газовоздушного потока с дополнительным более холодным воздушным потоком по стрелке В.

Дополнительный воздушный поток формируется за счёт ветра, путём ориентации фильтра на подшипниках  с помощью привода (7) таким образом, чтобы дополнительный ветровой поток набегал на очищаемый поток и увлекал его на осадительный электрод . При малом значении воздушного ветрового потока включаются вентилятор  и теплообменник-охладитель . Электрофильтр отличается большим ресурсом работы.[10]

Компактную конструкцию имеет эффективный в работе газовый электрофильтр-пылеуловитель, содержащий корпус с расположенными в нем осадительными и коронирующими электродами. Коронирующие электроды выполнены в виде трубчатой рамы, при этом внешние стороны верхней и нижней труб снабжены дополнительными коронирующими элементами с острыми концами, направленными на корпус электрофильтра. Минимальное расстояние от концов дополнительных коронирующих элементов до корпуса относится к минимальному расстоянию между осадительными и коронирующими электродами электрофильтра как 1/2.

Дополнительные коронирующие элементы крепятся к верхней и нижней трубам рамы при помощи шпилек, при этом концы шпилек, выступающие за пределы верхних и нижних труб рамы заострены.

Для обеспечения современных нормативных требований на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, содержащихся в отходящих производственных пылегазовоздушных выбросах промышленных предприятий, разработаны силовые электрические фильтры типа ЭГСЭ, имеющие существенные преимущества перед ранее выпускавшимися электрофильтрами:

- электродные системы фильтров размером от 7 до 18 м предельно снижают требуемую площадь размещения электрофильтров типа ЭГСЭ, и в любых условиях гарантируется одноярусная компоновка электрофильтров;

- коронирующие электроды с распределенными центрами обратного коронирования обеспечивают снижение обратного коронирования при улавливании высокоомных зол и предотвращают запирание коронного разряда при высоких запыленностях очищаемых производственных пылегазовоздушных выбросов;

- верхнее расположение системы отряхивания коронирующих электродов сокращает габаритные размеры фильтров типа ЭГСЭ;

- новые приводы механизмов отряхивания с регулируемым числом оборотов, изменяющие период оборота вала отряхивания, уменьшают вторичный унос и предотвращают залповый выброс пыли из бункеров электрофильтра;

- новые микропроцессорные системы автоматического управления агрегатами питания электрофильтра непрерывно оптимизируют режим электропитания и предотвращают образование обратного коронирования, а также сокращают расход электроэнергии;

- усовершенствованная система газораспределения на входе и внутри электрофильтра снижает аэродинамические потери потока очищаемых пылегазовоздушных выбросов.

Электрические фильтры позволяют осуществлять высокоэффективную очистку больших объемов пылегазовоздушных потоков в течение длительного времени с минимальными затратами на эксплуатацию.[11]

Способ повышения эффективности электрофильтров:

Электрофильтры, которые являются эффективными аппаратами пылегазоочистки благодаря своим преимуществам [12,13]: высокая степень очистки газов (η=0,97), малый расход электроэнергии, небольшое аэродинамическое сопротивление, возможность автоматизации процесса улавливания аэрозолей, широкий диапазон размеров улавливаемых частиц (от 0,01 до 100 мкм). В то же время, серийные электрофильтры имеют ряд существенных недостатков, сдерживающих их более широкое применение, а именно:

- малая скорость фильтрации (1-1,2 м/с) при которой достигается эффективность η =0,97. По мере увеличения скорости газового потока эффективность электрофильтра резко снижается.

Так, в частности при повышении скорости газа до 2,1 м/с степень очистки снижается до η =0,87 [13];

- громоздкость и высокая металлоемкость из-за того, что электрофильтры способны очищать газы от примесей только при малой скорости газового потока.

- наличие вторичного уноса частиц при периодическом встряхивании осадительных электродов с целью регенерации, при этом отдельные частицы пыли подхватываются и уносятся воздушным потоком, в результате чего снижается эффективность очистки;

- низкая эффективность при улавливании аэрозолей с высоким удельным сопротивлением (более  2 106 Ом  м), [12];

- значительное снижение степени очистки при большой запыленности газа;

- невозможность улавливания газообразных компонентов, которые также представляют значительную экологическую и санитарную опасность.

Следовательно, устранение или уменьшение недостатков, присущих серийным

электрофильтрам позволит интенсифицировать их работу и снизить себестоимость

электрического способа очистки газов, а также расширить область их применения.

Анализ результатов проведенных реконструкций серийных электрофильтров

показывает, что работы по модернизации производятся, как правило, в двух-трех

направлениях. Например, повышение площади осаждения путем увеличения высоты

(длины) электродов, замена коронирующих электродов в виде тонких проводов на

игольчатые, модернизация агрегатов питания. Реализация данных подходов увеличивает эффективность электрофильтров, но результаты часто оказываются недостаточными или это существенно увеличивает себестоимость электрофильтров. В частности, для повышения производительности электрофильтров в отечественной и зарубежной практике практикуется увеличение высоты электродов до 15 м [12].

Однако это ведет к существенному повышению габаритов, металлоемкости и стоимости электрофильтров, что существенно увеличивает капитальные затраты на газоочистку и

сдерживает их применение. Поэтому, целесообразно рассмотреть другие направления

интенсификации электропылегазоочистки.

При сохранении конструктивных размеров аппарата (высоты электродов H и межэлектродного расстояния h) эффективность очистки газа в конечном итоге зависит от отношения скорости осаждения частиц Wэ под действием сил электрического поля к скорости потока очищаемого газа Vг. Уменьшение соотношения Wэ/Vг, обусловленное увеличением скорости газового потока Vг приводит к резкому снижению эффективности работы аппарата. Поэтому, для сохранения высокой эффективности очистки при повышении скорости потока Vг необходимо повышать скорость Wэ осаждения (переноса) частиц в активной зоне электрофильтра (рис.1). Это позволяет увеличить производительность аппарата без снижения степени очистки.

Рис. 2 Схема работы электрофильтра[13]

1 – коронирующий электрод (тонкий провод); 2,3 – осадительные электроды (плоскости); Vг–скорость газового потока; Wэ–скорость движения частицы под действием сил электрического поля.

Для повышения скорости осаждения Wэ частиц можно использовать усиление электрических сил посредством роста числа активных зон коронного разряда, приходящихся на единицу поверхности осадительного электрода, путем создания перемещающейся зоны разряда за счет поочередного включения групп коронирующих электродов. Это позволит увеличить среднюю плотность объёмного заряда и среднюю напряженность электрического поля в активной зоне электрофильтра без экранирующего влияния коронирующих электродов друг на друга и без ухудшения вольтамперной характеристики электрофильтра. А поскольку скорость осаждения частиц размером более 1 мкм под действием сил электрического поля

пропорциональна квадрату средней напряженности электрического поля [13,14], то данный принцип позволяет существенно интенсифицировать процесс газоочистки.

Для усиления электрического поля и создания перемещающейся зоны разряда необходимо использовать импульсное питание электрофильтра с поочередной подачей импульсов напряжения на различные группы электродов [15,16]. Это позволит увеличить напряжение питания электрофильтра и, соответственно, среднюю напряженность электрического поля без опасности полного пробоя газового промежутка и перехода коронного разряда в дуговой. Поочередной подачей импульсов напряжения на различные группы электродов. Для создания перемещающейся зоны коронного разряда

необходима поочередная подача импульсов напряжения на три группы коронирующих

электродов, которые должны располагаться на определенном расстоянии друг от друга.

На основании проведенных исследований и анализа литературных данных это

расстояние должно быть в интервале от 1,2h до 2h (где h – межэлектродное расстояние).

Сравнительные исследования показывают, что импульсное питание электродов созданием перемещающейся зоны коронного разряда дает возможность существенно повысить среднюю напряженность электрического поля электрофильтра без опасений полного пробоя газоразрядного промежутка и в три раза увеличить плотность тока разряда, что существенно повышает скорость осаждения Wэ аэрозоля в аппаратах электропылегазоочистки. Это позволяет увеличить в среднем в два раза скорость прохождения газового потока Vг через электрофильтр, и, следовательно, производительность электрофильтра без ухудшения степени очистки, а также существенно уменьшить габариты и металлоемкость аппарата. Таким образом, реализация данного направления позволит значительно повысить эффективность электрофильтров и существенно уменьшить себестоимость очистки выбросов на предприятиях нефтепереработки.

Электрофильтры показывают себя как перспективная технология которая нуждается в доработке с целью увеличения рентабельности применения , а также в поиске технологии позволяющей упростить  эксплуатацию и ремонт. Предложенный метод усовершенстввования вышеупомянутого фильтра позволит существенно уменьшить себестоимость очистки выбросов на предприятиях, увеличив в 2 раза скорость прохождения пылевого потока через электрофильтр, а как следствие–его производительность.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Список литературы:

  - Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2015 году» – Красноярск, 2016. – 304 c

  - Сафаров, А. М. Оценка и технология снижения негативного воздействия крупных нефтехимических комплексов на окружающую среду (На примере Республики Башкортостан). дисс. на соискание степени док. техн. наук. / Сафаров Айрат Муратович. – Уфа. – 2014. – с.457

  - Полищук, А.В. Стратегия развития нефтяной промышленности России в управлении экологическими рисками: дис. канд. соц. наук / Полищук Алексей Владимирович. – М., 2004. – 194 c

  - Абрамова Ж.И., Бройтман А.Я., Гадаскина И.Д. Вредные вещества в промышленности–Л.: Химия, 1976–592с.

  - Шитскова А.П., Новиков Ю.В., Гурвич Л.С., Климкина Н.В. Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей промышленности.–Москва: Химия, 1991-176 с.

  - НПЗ. Книга нефти // [электронный ресурс] – Режим доступа. –URL:http://kniganefti.ru/word.asp?word=151

  - Першин С.Е Влияние выбросов предприятий нефтехимии на здоровье населения//Гигиена и санитария.  Б.м. –2003.- №6

  - Сайт компании ENCE GmbH [Электронный ресурс] URL: http://www.oil filters.ru/dust_collectors.php .

  - Буренин В.В. Новые конструкции фильтров- пылегазоуловителей для очистки и обезвреживания выбросов перерабатывающих предприятий, // Neftegaz.RU, 2013, № 4 (апрель), с.78 – 83.

  - Гузаев В.А., Троицкий А.А., Шастин С.Н. Реконструкция электрофильтров на базе современных технических решений. // Экологический вестник России, 2012, № 7. С. 12 – 16

  - Иванков, Д. И. Анализ работы циклонов для пылеулавливания / Д. И. Иванков, Р. Д. Гритчин, А. Н. Тюрин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 13 (117). — С. 165-168. — URL: https://moluch.ru/archive/117/32043/ (дата обращения: 27.05.2025).

  - Дымовые электрофильтры. /Левитов В.И., Решидов И.К., Ткаченко В.М. и др., М., Энергия, 1980. - 447 с.

  - Ужов В.Н. Очистка промышленных газов электрофильтрами. - М.: Химия, 1967. - 364 с

  - Ермилов И.В. Исследование и расчет процессов очистки газов в пластинчатых электрофильтрах.// Сильные электрические поля в технологических процессах: Сб. ст. - М.: Энергия, 1979. Вып. 3. С.106-128.

  - Шварц З.Л. Импульсное питание электрофильтров.// Цемент. 1982. №6. С.3-4.

  - Попов И.Б. , Морозов В.И., Журавлев В.К. и др. Формирователь импульсов электрической энергии.// Электрофизические способы пылеулавливания: Сборник статей. - Алма-Ата, 1987. С.10- 14.